Communication avec la balance de précision KERN PCB 6000-1

- Caractéristiques techniques

La communication se fait en RS 232.

Code ASCII de 8 bits

1 bit de démarrage, 8 bits de données, 1 bit d’arrêt, pas de bit de parité

- Mode de transfert des données

Maintenir 10 secondes la touche « PRINT » enclenchée jusqu’à ce que soit affiché [Unit].

Appuyer une fois sur la touche « MODE », ce qui va afficher [Pr].

Appuyer une fois sur la touche « SET » pour valider ce choix, ce qui va afficher [rE Cr].

Appuyer deux fois sur la touche « MODE », ce qui va afficher [AU PC].

Appuyer une fois sur la touche « SET » pour valider ce choix, ce qui va afficher le poids de la pesée.

[AU PC] : Edition des données en continu.

Cela signifie que de manière continue, la balance va envoyer les données sur son port série.

La balance conserve cette configuration et donc, il n’est plus nécessaire de la modifier.

- Taux Baud

Maintenir 10 secondes la touche « PRINT » enclenchée jusqu’à ce que soit affiché [Unit].

Appuyer tois fois sur la touche « MODE », ce qui va afficher [BAUD].

Appuyer une fois sur la touche « SET » pour valider ce choix, ce qui va afficher [9600].

Appuyer une fois sur la touche « SET » pour valider ce choix, ce qui va afficher le poids de la pesée.

[9600] : 9600 bauds.

La balance conserve cette configuration et donc, il n’est plus nécessaire de la modifier.

- Données transmises